# OCENA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  POD WZGLĘDEM PRZYSTOSOWANIA

DO POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW

ZE SPECJALNYMI

WYMAGANIAMI (OSOBY

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, SENIORZY, RODZICE

Z WÓZKAMI, PODRÓŻNI

Z WALIZKAMI,  DZIECI ITP.)

Zarząd	Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

ul. Knosały 3/5B

10-015 Olsztyn

1.1. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE

- ANALIZA STANU PRAWNEGO

Aktualne przepisy techniczno-budowlane wyraźnie wskazują na konieczność zapewnienia dostępności obiektów budowlanych i przestrzeni publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Kolejne aktualizacje i nowelizacje aktów prawnych narzucają taki obowiązek dla obiektów w całym cyklu ich życia.

Dużą uwagę na te aspekty zwraca Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Wskanuje ono na konieczność zapewnienia odpowiedniej przestrzeni w zakresie szerokości, pochylenia oraz sposobu pokonywania przeszkód terenowych na ciągach komunikacyjnych.

W 2008 roku zainaugurowano wdrażanie zalecenia „Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych                                               w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015”, w którym wyróżniono kilkanaście obszarów wymagających szczególnego uwzględnienia w tym m.in. o uczestnictwo w życiu politycznym, publicznym i kulturalnym, edukację, zatrudnienie, opiekę zdrowotną, ochronę socjalną, ochronę przed przemocą i wykorzystywaniem, a także likwidację barier                     w środowisku lokalnym, w budownictwie oraz w transporcie.

Pod koniec 2009 roku Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych rozesłał z osobistą rekomendacją do wszystkich posłów Sejmu Rzeczypospolitej                     to zalecenie wraz z raportem tematycznym poświęconym projektowaniu uniwersalnemu, definiowanemu jako projektowanie produktów oraz otoczenia tak, aby były one dostępne dla wszystkich ludzi w największym możliwym stopniu,                     bez potrzeby adaptacji bądź wyspecjalizowanego projektowania.

Celem Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2012.1169 t.j.) jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności.

Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów                 co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Działania te do chwili obecnej nie przyniosły rezultatów w postaci zmian                           w przepisach techniczno-budowlanych, które dałyby organom administracji architektoniczno-budowlanej możliwość egzekwowania wyższych niż obecnie standardów rozwiązań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane w zakresie rozwiązań uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych mają charakter fragmentaryczny i niepełny. W praktyce powoduje to, że nie wszystkie rozwiązania architektoniczne        są przyjazne dla osób niesprawnych w tym niepełnosprawnych ruchowo.

Idea projektowania uniwersalnego, do chwili obecnej nie znalazła odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach.

  - OBOWIĄZUJACE PRZEPISY BUDOWLANE

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024.                  poz. 725), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku  w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022.1679 z późn. zm.).

Wyżej wymienione dokumenty dużo miejsca poświęcają zagadnieniu dostępności infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. I tak:

- Obiekt budowlany należy projektować i budować zapewniając:

  - zgodnie z art. 5, ust. 1, p. 4 prawa budowlanego, niezbędne warunki                                 do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej                             w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku; (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169                       oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;

  - zgodnie z art. 5, ust. 1, p. 4a prawa budowlanego minimalny udział lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa                        w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej                              w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku, w tym osób starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;

- zgodnie z art. 9, ust. 1 prawa budowlanego, w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa                  w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - ograniczenia dostępności dla potrzeb osób                               ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku                    o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, oraz nie może powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych;

- zgodnie z art. 34, ust. 3, p. 2h, projekt budowlany obiektów użyteczności publicznej                 i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego powinien zawierać opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku, w tym osób starszych;

- zgodnie z art. 36a, ust. 5, p. 3, istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego                 lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie: warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa  w art.  1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku, w tym osoby starsze;

- zgodnie z art. 59a, ust. 2 pkt. 2 lit. f obowiązkowa kontrola budowy, którą właściwy organ (tzn. powiatowy lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego) przeprowadza na wezwanie inwestora, obejmuje sprawdzenie w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku, w tym osoby starsze - w stosunku                         do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia (art. 29 ust. 2 pkt l6 P.B.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury szczegółowo określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki oraz związane z nimi urządzenia (Dz. U. 2019.1065 t.j.), także pod kątem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych. I tak:

- zgodnie z § 12, ust. 6 pkt 1 zacytowanego powyżej rozporządzenia, odległość                             od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1,5 m do okapu lub gzymsu zwróconego w stronę tej granicy, a także do balkonu, daszku nad wejściem, galerii, tarasu, schodów zewnętrznych, rampy lub pochylni - z wyjątkiem pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

- zgodnie  z  § 16, ust.  1  i  2  tego  rozporządzenia, do  wejść  do  budynku  mieszkalnego wielorodzinnego,  zamieszkania  zbiorowego  i  użyteczności  publicznej  powinny  być doprowadzone   utwardzone   dojścia  o  szerokości   minimalnej   1,5  m,  przy   czym co  najmniej  jedno  dojście  powinno zapewniać  osobom  niepełnosprawnym  dostęp                      do  całego   budynku   lub  tych  jego  części,   z  których  osoby   te  mogą  korzystać. Wymaganie   dostępności   osób   niepełnosprawnych,   o   którym   mowa   w   ust.   1, nie  dotyczy·   budynków  na  terenach  zamkniętych,  z wyjątkiem budynków o których mowa w §3 pkt 6;

- zgodnie z § 18 cytowanego rozporządzenia, zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych  i przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować                  do wymagań ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego                     albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby stanowisk, z których korzystają osoby niepełnosprawne;

- zgodnie z § 20 rozporządzenia, stanowiska postojowe dla samochodów osobowych,                         z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, w liczbie nie większej                                niż 6 procent ogólnej liczby stanowisk postojowych, o której mowa w § 18 ust. 2, jednak nie mniejszej niż 1, mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń do okien innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania;

- zgodnie z § 21, ust. 1, stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2,5 m i długość 5 m, przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m          i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni szerokość co najmniej 3,6 m                       i długość co najmniej 6 m;

- zgodnie z § 22, ust. 4 miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych. Natomiast komora wsypowa w budynku powinna mieć drzwi o szerokości co najmniej 0,8 m, umieszczone w sposób umożliwiający dostęp tym osobom (§ 129);

- zgodnie z § 40, ust. 1, 2 plac zabaw dla dzieci dostępny również dla osób ze szczególnymi potrzebami wykonuje się w przypadku budowy jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym liczba mieszkań przekracza 20, a także w przypadku budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w którym liczba mieszkań przekracza 20, przy czym co najmniej 30 procent powierzchni placu zabaw dla dzieci znajduje się                  na terenie biologicznie czynnym. Miejsce rekreacyjne dostępne również dla osób                            ze szczególnymi potrzebami, wyposażone w miejsca do wypoczynku, wykonuje się                        w przypadku budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w którym liczba mieszkań przekracza 20, przy czym co najmniej 30 procent powierzchni miejsca rekreacyjnego znajduje się na terenie biologicznie czynnym;

- zgodnie   z  §   42,   ust. 2   furtki  w   ogrodzeniu   przy   budynkach   mieszkalnych wielorodzinnych  i  budynkach  użyteczności  publicznej  nie  mogą  utrudniać  dostępu    do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich;

- zgodnie z § 54 ust. 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego oraz budynku użyteczności publicznej wyposażanym w dźwigi, należy zapewnić dojazd z poziomu terenu i dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom niepełnosprawnym;

- zgodnie z § 193 (ust. 2, 2a, 3)

2. Co najmniej jeden z dźwigów służących komunikacji ogólnej w budynku                                          z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, a także w każdej wydzielonej                              w pionie, odrębnej części (segmencie) takiego budynku, powinien być przystosowany                 do przewozu mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych.

2a. Kabina  dźwigu  osobowego  dostępna  dla  osób niepełnosprawnych powinna  mieć szerokość   co   najmniej   1,1   m   i   długość   1,4   m,   poręcze   na   wysokości   0,9   m oraz tablicę przyzywową  na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej                  niż  0,5  m  od  naroża  kabiny  z  dodatkowym  oznakowaniem  dla  osób  niewidomych     i informacją głosową.

3. W zabudowie śródmiejskiej w średniowysokim budynku mieszkalnym wielorodzinnym, mającym nie więcej niż 3 mieszkania dostępne z klatki schodowej na kondygnacji, dopuszcza się instalowanie dźwigu niespełniającego wymagań określonych w ust. 2,                 poza przystosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych;

- zgodnie z § 55, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposażanym w dźwigi należy wykonać pochylnię lub zainstalować odpowiednie urządzenie techniczne,   umożliwiające   dostęp   osobom   niepełnosprawnym   do   mieszkań położonych                     na  pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji  podziemnej zawierającej  miejsca  postojowe  dla  samochodów  osobowych.  W  niskim  budynku zamieszkania  zbiorowego  i  użyteczności  publicznej,  niewymagających wyposażenia w   dźwigi,    należy    zainstalować    urządzenia techniczne    zapewniające    osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi, z których mogą  korzystać. Nie  dotyczy  to budynków zamieszkania zbiorowego na terenach zamkniętych;

- zgodnie z § 61 i § 62 cytowanego rozporządzenia, położenie drzwi wejściowych                            do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym. W wejściach                          do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych mogą być zastosowane drzwi obrotowe lub wahadłowe, pod warunkiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych                 lub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych oraz spełnienia wymagań § 240 tego samego rozporządzenia;

- zgodnie z § 66 w celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń położonych na różnych poziomach należy stosować schody stałe, a w zależności od przeznaczenia budynku również pochylnie odpowiadające warunkom określonym w § 70 tego samego rozporządzenia;

- zgodnie z § 69, ust. 8 cytowanego rozporządzenia w budynkach opieki zdrowotnej, a także budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych dla osób starszych                                          oraz niepełnosprawnych zabrania się stosowania stopni schodów z noskami i podcięciami;

- zgodnie z § 70 maksymalne nachylenie pochylni związanych z budynkiem, przeznaczonych do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się                      przy użyciu wózka inwalidzkiego, nie może przekraczać: przy wysokości do 0,15 m - 15 procent, przy wysokości do 0,5 m - 8 procent na zewnątrz i 10 procent wewnątrz budynku lub pod dachem oraz przy wysokości ponad 0,5 m - 6 procent na zewnątrz i 8 procent wewnątrz budynku lub pod dachem. Przy tym pochylnie o długości ponad 9 m powinny być podzielone na krótsze odcinki przy zastosowaniu spoczników o długości co najmniej 1,4 m;

- ponadto zgodnie z § 71 pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m                      i obustronne poręcze (zgodnie z § 298). Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Powierzchnia spocznika                        przy pochylni powinna mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku;

- zgodnie z § 74 rozporządzenia w budynku użyteczności publicznej pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg powinny być przystosowane                        do ruchu osób niepełnosprawnych;

- zgodnie z § 86 rozporządzenia w budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób przez:

- zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 X 1,5 m;

- stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów;

- zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej   i umywalki, a także jednego natrysku, jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się w budynku takie urządzenia;

- zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych. Dopuszcza się stosowanie pojedynczego ustępu dla osób niepełnosprawnych bez przedsionka oddzielającego od komunikacji ogólnej.

W ustępie publicznym co najmniej jedna kabina powinna być przystosowana                  do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z powyższymi wymogami (§ 87, ust. 6).

Stanowiska postojowe w garażu, przeznaczone dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, powinny mieć zapewniony dojazd na wózku inwalidzkim z drogi manewrowej do drzwi samochodu co najmniej z jednej strony,                          o szerokości nie mniejszej niż 1,2 m. Należy je sytuować na poziomie terenu                                  lub na kondygnacjach dostępnych dla tych osób z odpowiednich pochylni. W garażu wielopoziomowym lub stanowiącym kondygnację w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynku użyteczności publicznej należy zainstalować urządzenia dźwigowe lub inne urządzenia podnośne umożliwiające transport pionowy osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich na inne kondygnacje, które wymagają dostępności dla tych osób (§ 104, ust. 4 oraz § 105, ust. 4 i 5). Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepełnosprawne powinny mieć urządzenia przeznaczone do ich otwierania, usytuowane nie wyżej niż 1,2 m nad poziomem podłogi (§ 299, ust. 5).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                             z dn. 11 września 2020 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022.1679) zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 8 część opisowa projektu architektoniczno­ budowlanego zawiera: opis zapewnienia niezbędnych warunków                     do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji                        o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku, w tym osoby starsze.

### 1.3. PRZEPISY DOTYCZACE DRÓG I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Drogi i przestrzenie publiczne także muszą spełniać warunki techniczne umożliwiające korzystanie z nich przez osoby ze  szczególnymi potrzebami. Dotyczące tego faktu zapisy zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, począwszy                                  od ogólnego sformułowania w § 9, ust. 2 dotyczącego konieczności zapewnienia dostępności infrastruktury drogowej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przepisy określają sposób kształtowania ciągów komunikacyjnych, ich minimalną szerokości oraz pochylenia, które zapewnić mają bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zgodnie z § 30, załomy                                 oraz skrzyżowania ciągów komunikacyjnych projektuje się w sposób ułatwiający poruszanie się takim osobom. Szerokość takich ciągów powinna być nie mniejsza niż                    1,8 m, a pochylenie podłużne nie powinno przekraczać 6 procent. Dodatkowo strefy poruszania się powinny być wolne od przeszkód.

Dla zapewnienia lepszej orientacji przestrzennej dla osób z niepełnosprawnościami wzroku rozporządzenie wprowadziło obowiązek stosowania systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni, który składa się z pasów prowadzących, pól uwagi i pasów ostrzegawczych. Specjalna faktura i kolorystyka nawierzchni umożliwić ma tym osoby bezpieczną komunikację oraz ostrzegać i ułatwiać pokonywanie przeszkód.

Rozporządzenie dodatkowo wskazuje na konieczność zapewnienia bezpiecznych  miejsc do przekraczania jezdni. Przed przejściami dla pieszych należy zapewnić strefę oczekiwania, w której nie dopuszcza się występowania uskoków.

- DZIAŁANIA JEDNOSTEK MIEJSKICH W SPRAWIE LIKWIDOWANIA

BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

  - DZIAŁANIA WYDZIAŁU URBANISTYKI I ARCHITEKTURY UMO

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna, referat planistyczny przygotowując miejscowe plany uwzględnia wymagania ochrony zdrowia,    a także potrzeby osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o planowaniu                                                 i zagospodarowaniu przestrzennym. Natomiast referat administracji architektoniczno-budowlanej, pełniący w strukturze urzędu obowiązki organu administracji architektoniczno-budowlanej, w imieniu Prezydenta Miasta zatwierdza projekty budowlane i udziela pozwoleń na budowę (roboty budowlane) dla wszystkich zamierzeń budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia, na terenie Olsztyna. Prawo budowlane nakłada na organ obowiązek sprawdzenia projektu zagospodarowania terenu w zakresie zgodności z przepisami zaproponowanych rozwiązań. Gwarancja określonej przepisami dostępności dla osób niepełnosprawnych przedstawionych rozwiązań projektowych zawsze jest przedmiotem szczególnej uwagi wydziału.

Prawo budowlane pozwala na ingerencję organu w projekt budowlany jedynie                    w zakresie zagospodarowania terenu (art 35. Ust. 1 ustawy prawo budowlane), jednak wymagania organu ograniczone są do weryfikacji projektu w zakresie minimów określonych przepisami. Jeśli projekt spełnia wymagania minimalne, organ wydający pozwolenia na budowę nie ma podstaw prawnych do kwestionowania takich rozwiązań. Dotyczy to również szczegółowości rozwiązań. Rozporządzenie w sprawie zawartości                    i formy projektu budowlanego szczegółowo określa wymagania dotyczące ilości                                 i charakteru informacji, które muszą być zawarte w projekcie budowlanym. Wydział Urbanistyki i Architektury nie ma dostępu do tzw. projektów wykonawczych,                             które zawierają szczegóły rozwiązań. Całkowitą odpowiedzialność za rozwiązania zawarte w projektach wykonawczych ponoszą projektanci. Żądanie ponad standardowych rozwiązań może być sformułowane wyłącznie przez inwestora. Od momentu złożenia formalnego wniosku o pozwolenie na budowę, żądania organu muszą się mieścić                               w granicach określonych przepisami. Art. 35 ust. 4 ustawy prawo budowlane wprost stanowi: w razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W    zakresie    rozwiązań    dostępności    dla    osób    niepełnosprawnych    zawartych w przedkładanych  do zatwierdzenia projektach architektoniczno-budowlanych  uprawnienia organu ograniczają się do weryfikacji kompletności opracowania                              oraz posiadania uzgodnień, zezwoleń  i  sprawdzeń  wymaganych  przepisami  odrębnymi.                   W  tej  sytuacji,  w  przypadku, gdy  zdaniem  organu   dostępność   obiektu                                         jest  niewystarczająca,  lecz   projektant   zawarł w  projekcie  analizę,  z  której  wynika,                        że  wymagania  przepisów  zostały  spełnione,  projekt został    wykonany    i   sprawdzony    przez   osoby    posiadające    prawo    do   wykonywania samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  w   odpowiednim  zakresie,  a  projekt posiada  wymagane  przepisami  uzgodnienia,  organ  nie  ma  uprawnień  do kwestionowania poprawności    projektu. Odpowiedzialność    za    poprawność    projektu  architektoniczno­ budowlanego spoczywa w całości na projektantach i sprawdzających.

W przypadkach, gdy inwestorem jest Gmina Olsztyn, Wydział Urbanistyki                           i Architektury zawsze sugeruje zwiększenie· wymagań inwestorskich do standardów określonych ideą „projektowania uniwersalnego”, zgodnie z którą projektować należy                  w taki sposób, by obiekty i przestrzeń publiczna były w równym stopniu dostępne                        dla wszystkich.

  - DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ (ZDZiT)

    - DROGI, TRASY ROWEROWE, CHODNlKI

Głównym źródłem zagrożeń na sieci drogowej dla osób niepełnosprawnych, starszych i rodziców z małymi dziećmi są podwyższone krawężniki na przejściach                        dla pieszych, brak na przejściach dla pieszych płytek typu „Stop”, brak sygnalizatorów dźwiękowych dla osób niewidomych i niedowidzących, schody bez zjazdów dla wózków, a także nierówne oraz zdegradowane nawierzchnie chodników, które stanowią utrudnienie w bezpiecznym przemieszczaniu się osób starszych i niepełnosprawnych.

Przy głównych ciągach komunikacyjnych na zdecydowanej większości przejść                   dla pieszych krawężniki zostały obniżone w latach poprzednich w ramach realizowanych przez miasto inwestycji, jak również z dofinansowaniem z funduszu PFRON. Infrastruktura drogowa, która nie została dostosowana do wymogów przepisów w tym zakresie, to jeszcze nieliczne przejścia dla pieszych na drogach osiedlowych                                         - wewnętrznych, gdzie w ubiegłych latach nie były prowadzone remonty i przebudowy ciągów komunikacyjnych. Stan taki został przekazany Zarządowi Dróg, Zieleni                                 i Transportu w Olsztynie w utrzymanie w latach przeszłych, co niestety stanowi zaszłość. Sukcesywnie jednak w ramach prac remontowych podejmowane są działania mające                     na celu poprawę tego stanu.

W 2024 roku na terenie Gminy Olsztyn przeprowadzono prace dotyczące m.in.:

Obniżenia krawężników

- ul. Oczapowskiego - zaniżenie krawężników na przejściu dla pieszych na wysokości Centrum Konferencyjnego-Szkoleniowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego                   w Olsztynie;

- ul. Lengowskiego - zaniżenie krawężników na przejściu dla pieszych na wysokości nieruchomości nr 11;

- ul. Paderewskiego - zaniżenie krawężników na przejściu dla pieszych                                       przy skrzyżowaniu z ul. Karłowicza;

- ul. Kalinowskiego – zaniżenie krawężników vis a vis wjazdu na Łynostradę;

- ul. Parkowa - zaniżenie krawężników na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu                  z al. Wojska Polskiego;

- ul. Augustowska - regulacja krawężników przy przejściu dla pieszych w pobliżu nieruchomości nr 48;

- ul. Gietkowska - zaniżenie krawężników na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego.

- ul. Zientary – Malewskiej – montaż płytek ostrzegawczych.

- ul. Gałczyńskiego – montaż płytek ostrzegawczych.

- ul. Sybiraków – montaż płytek ostrzegawczych.

### Remontów chodników

- ul. Szczytnowska – przebudowa chodnika na wysokości nieruchomości nr 6, 8, 10, 12, 22, 24, 26, 28 oraz wydłużenie sięgacza do nieruchomości nr 9 i 11;

- ul. Gołdapska – remont chodnika na wysokości nieruchomości nr 23, 25, 27;

- ul. Dworcowa – wykonanie nowego chodnika wraz ze ścieżką rowerową                                   od ul. Pstrowskiego do nieruchomości przy ul. Dworcowej 69;

- ul. Murzynowskiego – remont chodnika przy nieruchomości nr 16;

- ul. Kętrzyńskiego – przebudowa chodnika oraz wykonanie miejsc postojowych                   na wysokości nieruchomości nr 8;

- ul. Turkowskiego – remont chodnika na odcinku od ul. Wachowskiego                                      do nieruchomości nr 5A;

- ul. Zientary-Malewskiej – remont chodnika na wysokości nieruchomości nr 13, 13A, 15, 15A;

- ul. Kanta – utwardzono tereny zielone wewnątrzosiedlowe;

- ul. Elbląska/ul. Krasickiego – budowa ciągu pieszego z ul. Elbląskiej                                          do ul. Krasickiego;

- ul. Sienkiewicza/ ul. Kolejowa – remont chodnika na wysokości nieruchomości nr  2, 2a, 4, 4a i 6 przy ul. Sienkiewicza oraz remont chodnika przy ul. Kolejowej                               od ul. Sienkiewicza do nieruchomości nr 6;

- ul. Świtycz-Widackiej – przebudowa chodnika oraz budowa zatoki postojowej                       na wysokości nieruchomości nr 8, 10 i 20, utwardzenie nawierzchni na wysokości wiaty śmietnikowej przy nieruchomości nr 20;

- ul. Andersa – remont chodnika przy nieruchomościach nr 54 i 56;

- ul. Kutrzeby – remont chodnika oraz budowa miejsc postojowych                                             przy nieruchomościach nr 4, 6, 8, 11, 13;

- ul. Leśna – budowa nowego chodnika przy nieruchomościach nr 22 oraz 26;

- ul. Gałczyńskiego – remont chodnika na wysokości nieruchomości nr 27B, 29, 31;

- al. Sybiraków – przebudowa chodnika od strony Polikliniki na odcinku                                     od al. Wojska Polskiego do ul. Rataja;

- ul. Zamenhofa - wymiana nawierzchni chodnika na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 9 do skrzyżowania z ul. Cichą;

- ul. Dworcowa – wymiana nawierzchni chodnika na odcinku od ul. Kętrzyńskiego                w kierunku ul. Kołobrzeskiej;

- ul. Kościuszki - wymiana nawierzchni chodnika przy skrzyżowaniu                                            z ul. Niepodległości;

- al. Wojska Polskiego - wymiana nawierzchni chodnika przed mostem na rzece Wadąg;

- ul. Pana Tadeusza - wymiana nawierzchni chodnika na odcinku od ul. Dworcowej                   do ul. Świtezianki;

- ul. Małeckiego- wymiana nawierzchni chodnika na odcinku od nieruchomości nr 8 do ul. Puszkina;

- ul. Wilczyńskiego - wymiana nawierzchni chodnika na wysokości skweru                            gen. Fieldorfa-Nila;

- ul. Kętrzyńskiego - wymiana nawierzchni chodnika pomiędzy nieruchomościami                   nr 7 a 9;

- ul. Wiecherta - wymiana nawierzchni chodnika przy szkole (nieruchomość nr 34B);

- ul. Dworcowa - wymiana nawierzchni chodnika na wysokości Carrefour;

- ul. ul. Kręta 15 - wymiana nawierzchni chodnika;

- ul. Barcza - wymiana nawierzchni chodnika przy przejściu podziemnym;

- ul. Wańkowicza - wymiana nawierzchni chodnika przy nieruchomościach nr 22-24;

- ul. Jarocka 60 - przełożenie nawierzchni chodnika;

- ul. Jagiełły - wymiana nawierzchni chodnika przy Szkole Podstawowej nr 14;

- ul. Sielska 41-43C - wymiana nawierzchni chodnika;

- ul. Hallera 2 - wymiana nawierzchni chodnika;

- ul. Bałtycka - wymiana nawierzchni chodnika odcinku od nieruchomości nr 60                          do ul. Letniskowej;

- ul. Mazurska - wymiana nawierzchni chodnika na wysokości nieruchomości                          przy ul. Dąbrowszczaków 15.

### Remontów schodów

- Park Jar II (w kierunku ul. Dworcowej 59) – remont schodów terenowych;

- Park Jar II (w kierunku nieruchomości przy ul. Dworcowa 51) – remont schodów terenowych;

- ul. Konopnickiej (w kierunku kościoła garnizonowego) – remont schodów terenowych;

- Park Jar I (w kierunku Szkoły Podstawowej nr 2) – remont schodów terenowych;

- ul. Barczewskiego w kierunku ul. Mariańskiej – remont schodów terenowych;

- ul. Pomorska 8 – naprawa schodów oraz montaż poręczy;

- ul. Osińskiego/Lengowskiego – naprawa schodów;

- ul. Jagiellońska 52B/Wrocławska – montaż poręczy przy schodach;

- ul. Lengowskiego 8 – naprawa schodów;

- al. Przyjaciół 31-33 – naprawa podjazdu;

- ul. Smętka 5 – naprawa podjazdu;

- ul. Paukszty - wejście do Parku Nagórki-Jaroty - ułożenie nawierzchni z płytek ostrzegawczych;

- ul. Bielska - pętla przy ul. Pstrowskiego – poprawa montażu poręczy                                  przy schodach;

- ul. Gałczyńskiego – remont schodów betonowych przy nieruchomości nr 27B;

- ul. Elbląska/ul. Krasickiego – budowa schodów terenowych.

Ponadto wykonano

- ul. Grunwaldzka - remont nawierzchni placu targowego;

- ul. Gębika - wymiana nawierzchni na miejscach parkingowych                                                      dla niepełnosprawnych na wysokości nieruchomości nr 1;

- ul. Prosta - wykonanie nawierzchni pod stojaki rowerowe przy nieruchomości                         nr 23A;

- ul. Świtycz-Widackiej - wymiana nawierzchni zatok postojowych                                           przy nieruchomościach nr 1, 14 i 16;

- ul. Wilczyńskiego - dostosowanie przejść dla pieszych na przejazdy pieszo-rowerowe na odcinku od ul. Burskiego do ul. Hanowskiego.

Wzorem lat ubiegłych, w 2024 roku ZDZiT zrealizował również roboty budowlane polegające na budowie sieci oświetleniowej doświetlającej przejścia                     dla pieszych na terenie Olsztyna, co jest bardzo ważne z uwagi na bezpieczeństwo pieszych, szczególnie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami                                     czy chwilowymi dysfunkcjami. Doświetlone zostały następujące przejścia:

- Płoskiego – Laszki – Dorantta;

- Jagiellońska (Pętla Wadąg);

- Zamenhofa przy Szkole Podstawowej nr 9;

- Bałtycka – Wilgi;

- Mochnackiego – Stara Warszawska;

- Grunwaldzka – Mochnackiego – Prosta;

- Bałtycka – Poranna;

- Rataja – Wrocławska;

- Barcza – Techpal;

- Lengowskiego nr 28;

- Lengowskiego – Mariańska;

- Mariańska-Basen;

- Mariańska – Miejski Szpital Zespolony;

- Barcza – Pętla Autobusowa;

- Barcza nr 1;

- Barcza – Turowskiego;

- Krasickiego – Parafia bł. Franciszki Siedliskiej;

- Sielska – Miła;

- Sielska – Bartnicka;

- Sielska – Żytnia.

Przeprowadzając w ostatnich latach remonty chodników i schodów administrowanych przez ZDZiT, dążymy do poprawy stanu technicznego infrastruktury.

Jednocześnie w 2024 roku odnowione zostało oznakowanie poziome barwy niebieskiej dla 45 miejsc postojowych (osób niepełnosprawne), z czego najwięcej                           na osiedlach Nagórki, Jaroty, Pieczewo, Kętrzyńskiego, Kormoran. Ponadto wykonano oznakowanie pionowe i poziome 21 nowych miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

2.2.2 SYGNALIZACJE ŚWIETLNE

Obecnie z istniejących 105 sygnalizacji świetlnych (liczba sterowników),                                 101 wyposażonych jest w sygnalizatory akustyczne. Wśród nich wszystkie sygnalizacje                      w centrum miasta. Cztery z nich dotyczą tylko sygnalizacji ostrzegawczej na wyjazdach.

Stan wyposażenia sygnalizacji pod kątem zabezpieczenia potrzeb osób niepełnosprawnych kształtuje się na zadowalającym poziomie.

2.3. PRZYSTOSOWANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ DO POTRZEB OSÓB

NIEPELNOSPRAWNYCH, STARSZYCH I RODZICÓW Z DZIEĆMI

Od lat tabor autobusowy i cała infrastruktura niezbędna do realizacji zadań komunikacji publicznej w Olsztynie są dostosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych z kłopotami w poruszaniu się oraz rodziców z małymi dziećmi. W wielu przypadkach udało się osiągnąć bardzo dobry poziom rozwiązań ułatwiających życie ww. grupom pasażerów.

Tabor obsługujący wszystkie linie komunikacji publicznej w Olsztynie liczy sobie

207 pojazdów (stan na dzień 1 lutego 2025 roku). Są to autobusy i tramwaje należące                    do dwóch operatorów: Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Olsztynie                      (147 autobusów i 27 tramwajów) oraz konsorcjum firm Meteor oraz Irex-3                                   (33 autobusy).

- wszystkie tramwaje to pojazdy niskopodłogowe, dodatkowo wyposażone w rampę uchylną dla osób poruszających się na wózkach. W każdym pojeździe wyznaczone są dwa miejsca dla osób poruszających się na wózkach oraz osób                       z wózkami dziecięcymi;

- również w przypadku autobusów 100 proc. stanowią pojazdy niskopodłogowe, wyposażone dodatkowo w rampę uchylną ułatwiającą wejście osobom niepełnosprawnym i matkom z wózkami dziecięcymi;

- 100 procent autobusów posiada funkcję tzw. przyklęku, czyli możliwość regulowania (obniżenia) wysokości podłogi po stronie drzwi;

- 207 pojazdów (100 proc.) wyposażonych jest w system głosowej zapowiedzi przystanków wewnątrz pojazdu;

- 138 pojazdów (111 autobusów i 27 tramwajów) posiada przyciski „Stop” 
oraz przyciski do otwierania drzwi oznaczone alfabetem Braille'a (dla przykładu jeszcze w 2015 roku było ich 66).

ZDZiT w umowach z operatorami zawarł wyraźne wytyczne obligujące kierowców do stosowania ułatwień pasażerom niepełnosprawnym, mającym kłopoty z poruszaniem się lub podróżującym z wózkami dziecięcymi. Niestosowanie się do zaleceń skutkuje karami finansowymi nakładanymi na operatorów.

Należy dodać, że wszystkie autobusy i tramwaje komunikacji miejskiej                                   są wyposażone w piktogramy informujące o przystosowaniu pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, starszych i rodziców z wózkami dziecięcymi. Każdy autobus 
i tramwaj po zakupie jest oznakowany zgodnie z wytycznymi ZDZiT w Olsztynie stanowiącymi załącznik do umów z operatorami.

Zgodnie z wytycznymi sporządzonymi jeszcze podczas funkcjonowania Zarządu Komunikacji Miejskiej, każda nowo budowana zatoka przystankowa jest wyposażana
w ryflowane płytki wzdłuż krawędzi peronu przystankowego, które dla osób niewidomych i niedowidzących stanowią informację o tym, że znajdują się na końcu peronu. Dodatkowo krawężniki na przystanku są zaokrąglone, umożliwiając podjechanie autobusu jak najbliżej peronu. To pozwala na łatwiejsze dostanie się do pojazdu osobom niepełnosprawnym lub o obniżonej sprawności ruchowej.

Nowo zakupione wiaty przystankowe są w miarę możliwości projektowane w taki sposób, aby posiadały wydzieloną przestrzeń (bez ławki), dzięki której osoba na wózku inwalidzkim może swobodnie podjechać do gabloty z rozkładem jazdy. Od 2014 roku rozkłady jazdy drukowane są w jednym formacie (A4) oraz dodatkowo są laminowane (ochrona przed zawilgoceniem). Ponadto, m.in. na wniosek pasażerów, rozkład jazdy jest umieszczany po obu stronach gabloty - wewnątrz i na zewnątrz wiaty (jeżeli infrastruktura na to pozwala) - ułatwiając tym samym dostęp do rozkładu jazdy.

W wyniku wdrożenia z końcem 2015 roku projektu Inteligentnego Systemu Transportu (ITS) oraz jego rozbudowy w 2019 i 2023 roku, zrealizowano                                      także następujące założenia dotyczące informacji pasażerskiej, ułatwiające podróżowanie osobom niepełnosprawnym, starszym i rodzicom z wózkami dziecięcymi:

- na 134 przystankach posadowione zostały przystankowe tablice elektroniczne z dynamiczną informacją rozkładową, które są wyposażone w głosowy system informacji o np. najbliższych odjazdach (aktywowany przyciskiem na słupie tablicy lub pilotem);

- dostarczono kilkaset pilotów uruchamiających wygłaszanie najbliższych odjazdów z elektronicznej tablicy przystankowej, a także wygłaszanie numeru linii wraz z kierunkiem jazdy - z głośnika zewnętrznego podjeżdżającego                      na przystanek autobusu. Piloty rozdysponowane zostały przede wszystkim                 dla osób niewidomych korzystających z olsztyńskiej komunikacji miejskiej.

W 2022 roku na wniosek środowisk osób niewidomych i niedowidzących ZDZiT w Olsztynie oznaczył przyciski zapowiedzi głosowych tablic informacji pasażerskiej naklejkami w kontrastowych kolorach ułatwiające osobom niedowidzącym odnalezienie przycisku. ZDZiT przeprowadził również kampanię informacyjną dotyczącą ustępowania przez pasażerów miejsca przeznaczonego dla wózków inwalidzkich oraz wózków dziecięcych w pojazdach komunikacji miejskiej.